Таблички до дорожніх знаків

Express test for knowledge of this section

Знаки сервісу

Section 34: Дорожня розмітка

(№1091 від 29.09.2021)

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.4

Expert commentUser comments (4)

History of changes

7.2.1 – 7.2.7 « Зона дії». Табличкою 7.2.1 позначають протяжність небезпечної ділянки, позначеної попереджувальними знаками, або зони дії заборонних та інформаційно-вказівних знаків. Табличку 7.2.1 застосовують:

із попереджувальними знаками 1.3.1, 1.3.2, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.33, 1.36, 1.37, 1.39 і 1.41 для зазначення протяжності небезпечної ділянки;

із заборонними знаками 3.20, 3.25, 3.27 і 3.33 для зазначення зони дії знаків;

з інформаційно-вказівним знаком 5.33, крім випадку, коли його застосовано з попереджувальним знаком, якщо дія знаків не поширюється до найближчого перехрестя.

Таблички 7.2.2-7.2.7 застосовуються із знаками 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, а також знаками 5.45.1, 5.46.1, 5.47.1 (тільки табличка 7.2.2):

7.2.2 позначає зону дії знака, якщо вона не поширюється до найближчого перехрестя, а також для зазначення протяжності одного або кількох розміщених один за одним зупинкових майданчиків, позначених знаками  5.45.1, 5.46.1, 5.47.1, без позначення кінця посадкового майданчика знаками 5.45.2, 5.46.2 і 5.47.2;

7.2.3 зазначає кінець зони дії знака;

7.2.4 інформує про перебування у зоні дії знаків 3.34, 3.35, 3.36, 3.37;

7.2.5-7.2.7 зазначає зону дії знака праворуч, ліворуч або праворуч і ліворуч від нього, якщо зупинку або стоянку заборонено вздовж одного боку або з обох боків площі, фасаду будинку тощо. (№1091 від 29.09.2021)

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.2.5

7.2.6

7.2.7

Expert commentUser comments (24)

History of changes

7.3.1-7.3.3 «Напрямок дії».  Застосовуються із знаками 3.1,  3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 4.11, 4.12, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 5.3, 5.34, 5.36 і 5.91 для зазначення напрямку дії знаків, розташованих безпосередньо перед перехрестям, або напрямки руху до позначених об’єктів, що розташовані безпосередньо біля дороги. Таблички 7.3.1 і 7.3.2 із знаками 5.42.1-5.42.3 зазначають розташування майданчиків для стоянки відносно дороги, а із знаками 1.5.1-1.5.3 і 1.37 інформують про ділянки виконання дорожніх робіт. (№1091 від 29.09.2021)

7.3.1

7.3.2

7.3.3

Expert commentUser comments (28)

History of changes

7.4.1-7.4.7 «Час дії». Табличка 7.4.1 – суботні, недільні і святкові дні, 7.4.2 – робочі дні, 7.4.3 – дні тижня, 7.4.4-7.4.7 – дні тижня і час доби, протягом яких діє знак.

7.4.1

7.4.2

7.4.3

7.4.4

7.4.5

7.4.6

7.4.7

Expert commentUser comments (12)

7.5.1 – 7.5.9 « Вид транспортного засобу». Показують вид транспортного засобу, на який поширюється дія знака. Табличка 7.5.1 поширює дію знака на вантажні автомобілі (у тому числі з причепом) з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т, 7.5.3 - на легкові автомобілі, а також вантажні автомобілі з дозволеною максимальною масою до 3,5 т, 7.5.8 - на транспортні засоби з розпізнавальним знаком “Табличка оранжевого кольору”, що перевозять небезпечні вантажі, 7.5.9 - на автомобілі, що здійснюють міжнародні автомобільні перевезення вантажів. (№1091 від 29.09.2021)

7.5.1

7.5.2

7.5.3

7.5.4

7.5.5

7.5.6

7.5.7

7.5.8

7.5.9

Expert commentUser comments (52)

History of changes

7.6.1-7.6.7 « Спосіб поставлення транспортного засобу на стоянку». Застосовуються із знаком 5.43 для позначення способу поставлення транспортного засобу на стоянці біля тротуару або з його використанням.

Табличка 7.6.7 зазначає спосіб паркування під кутом 30°, 45° чи 60°.

Табличка 7.6.1 позначає, що всі транспортні засоби повинні бути поставлені на стоянку на проїзній частині вздовж тротуару, а таблички  7.6.2-7.6.6 - спосіб поставлення легкових автомобілів і мотоциклів на стоянці біля тротуару та з його використанням.

У населених пунктах, де стоянку дозволено з лівого боку вулиці, можуть застосовуватися таблички 7.6.1-7.6.7 із дзеркальним зображенням символів. (№1091 від 29.09.2021)

7.6.1

7.6.2

7.6.3

7.6.4

7.6.5

7.6.6

7.6.7

Expert commentUser comments (29)

History of changes

7.7 «Стоянка з непрацюючим двигуном». Означає, що на стоянці, позначеній знаками 5.42.1–5.42.3 або 5.43, дозволяється залишати транспортні засоби лише з непрацюючим двигуном. (№1091 від 29.09.2021)

7.7

Expert commentUser comments (4)

History of changes

7.8 «Напрямок головної дороги». Напрямок головної дороги на перехресті. Застосовується із знаками 2.1, 2.2, 2.3.

7.8

Expert commentUser comments (112)

7.9 «Смуга руху». Визначає смугу руху, на яку поширюється дія знака або світлофора.

7.9

Expert commentUser comments (2)

7.10 «Кількість поворотів». Застосовується із знаками 1.3.1 і 1.3.2, якщо поворотів три і більше. Кількість поворотів може безпосередньо позначатись і на знаках 1.3.1 і 1.3.2.

7.10

Expert commentUser comments (2)

7.11 «Поромна переправа». Показує на наближення до поромної переправи і застосовується із знаком 1.8.

7.11

Expert commentUser comments (4)

7.12 «Ожеледиця». Означає, що дія знака поширюється тільки на зимовий період часу, коли проїзна частина може бути слизькою. Застосовується із знаками 1.13, 1.38, 1.39, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.25, 3.27, 3.29, 3.31 і 4.21. (№1091 від 29.09.2021)

7.12

Expert commentUser comments (5)

History of changes

7.13 «Вологе покриття». Означає, що дія знака поширюється на період, коли покриття проїзної частини вологе чи мокре.

Таблички 7.12 і 7.13 застосовуються із знаками 1.13, 1.38, 1.39, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.25, 3.27, 3.29, 3.31.

7.13

Expert commentUser comments (2)

7.14 «Платні послуги». Застосовується із знаками 5.42.1–5.42.3 або 5.43 для позначення місць, майданчиків або зони стоянки транспортних засобів, на яких беруть плату за паркування, а також із знаками 6.6, 6.11 і 6.21, де послуги надаються тільки за платній основі. (№1091 від 29.09.2021)

7.14

Expert commentUser comments (2)

History of changes

7.15 «Місце для огляду автомобілів». Застосовується із знаками 5.42.1–5.42.2 і 6.15 для позначення майданчиків для стоянки та місць, на яких є естакада або оглядова канава. (№1091 від 29.09.2021)

7.15

Expert commentUser comments (2)

History of changes

7.16 «Пішоходи з порушенням зору». Застосовується із знаками 1.32, 5.38.1, 5.38.2 і 5.39, а також із світлофорами для попередження про те, що пішохідним переходом користуються пішоходи з порушенням зору. (№1091 від 29.09.2021)

7.16

Expert commentUser comments (2)

History of changes

7.17 «Особи з інвалідністю». Застосовується із знаками  5.42.1–5.42.2 або 5.43 для позначення місця (або спеціально відведеної частини майданчика) для стоянки транспортних засобів, на яких установлено розпізнавальний знак “Водій з інвалідністю” відповідно до вимог цих Правил. (№1091 від 29.09.2021)

7.17

Expert commentUser comments (56)

History of changes

7.18 «Крім осіб з інвалідністю». Застосовується для зазначення того, що дія знаків 3.1, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38. не поширюється на мотоколяски і автомобілі, на яких установлено розпізнавальний знак «Водій з інвалідністю» відповідно до вимог цих Правил. (№ 553 від 11.07.2018)

7.18

Expert commentUser comments (11)

History of changes

7.19 «Обмеження тривалості стоянки».  Визначає максимальну тривалість перебування транспортного засобу на стоянці, позначеній знаками 5.42.1, 5.42.2 і 5.43.

7.19

Expert commentUser comments (3)

7.20 «Обмеження по температурі». Застосовується із знаками 3.15 і 3.16 для заборони руху за температури повітря більше ніж 28° С, транспортним засобам, маса яких перевищує 24 т, а навантаження на вісь - 7 т. (№1091 від 29.09.2021)

7.20

Expert commentUser comments (7)

History of changes

7.21.1-7.21.5 «Вид небезпеки».  Застосовується із знаком 1.41 для інформування про можливий вид дорожньо-транспортної пригоди у місцях або на ділянках їх концентрації.

Дозволено таблички 7.21.1-7.21.5 застосовувати із знаком 1.39.

1.39

7.21.1

7.21.2

7.21.3

7.21.4

7.21.5

Expert commentUser comments (4)

7.22 «Лижники».Застосовується із знаком 1.39 для позначення ділянок доріг, поблизу яких розташовані гірськолижні траси або траси інших зимових видів спорту. (№1091 від 29.09.2021)

7.22

Expert commentUser comments (5)

History of changes

7.23 «Місце для зарядки електромобілів». Застосовується із знаками 5.42.1, 5.42.2 у разі, коли зарядна станція для електромобілів розташована за межами автозаправної станції у спеціально відведених місцях. (№1091 від 29.09.2021)

7.23

Expert commentUser comments (9)

History of changes

7.24 «Евакуатор». Застосовується із знаками 3.34, 3.35, 3.36, 3.37 для попередження про можливу евакуацію автомобіля без відома власника. (№1091 від 29.09.2021)

7.24

Expert commentUser comments (4)

History of changes

7.25 «Острівець безпеки». Застосовується для інформування водіїв про наявність попереду острівця безпеки і звуження ширини проїзної частини. Табличка встановлюється із знаками 1.39, 1.41, 1.5.1-1.5.3, 3.29, 5.33. (№1091 від 29.09.2021)

7.25

Expert commentUser comments (2)

History of changes

7.26 «Строк застосування денних ходових вогнів (ближнього світла фар)». Дозволено застосовувати із знаками 5.50, 5.52, 5.54 для нагадування вітчизняним та надання інформації іноземним водіям про загальні вимоги до умов руху дорогами України.

Табличка збільшеного розміру розміщена у четвертій секції знака 5.55 (№1091 від 29.09.2021)

7.26

Expert commentUser comments (4)

History of changes

7.27 «Нанесення розмітки». Застосовується із знаками 1.37 для інформування про вид дорожніх робіт. (№1091 від 29.09.2021)

7.27

Expert commentUser comments (2)

History of changes

7.28.1-7.28.4 «Вид громадського транспорту». Застосовуються із знаками  5.42.1, 5.42.2 для інформування водіїв транспортних засобів про можливість пересадки на міський громадський транспорт (метро та інші види маршрутного транспорту). (№1091 від 29.09.2021)

7.28.1

7.28.2

7.28.3

7.28.4

Expert commentUser comments (2)

History of changes

7.29.1-7.29.6 «Напрямок руху велосипедистів». Застосовуються із знаками 4.14, 4.17 і 4.18 для інформування велосипедистів про напрямок руху, одно чи двосторонній рух велосипедною доріжкою. (№1091 від 29.09.2021)

7.29.1

7.29.2

7.29.3

7.29.4

7.29.5

7.29.6

Expert commentUser comments (2)

History of changes

Таблички до дорожніх знаків застосовують для уточнення, обмеження дії інших дорожніх знаків. Таблички застосовуються тільки разом із знаками.

У разі розміщення знаків на стояках таблички розташовуються безпосередньо під знаком, до якого вони відносяться.

Дозволено таблички 7.2.2-7.2.4 i 7.8 розташовувати праворуч знаків, до яких вони відносяться, якщо на одному стояку розміщено два, три знаки.

У разі розміщення знаків на консольних опорах або над проїзною частиною, узбіччям або тротуаром таблички розташовуються праворуч від знака.

З одним знаком, за винятком знаків 5.42.1, 5.42.2 і 5.43, дозволено застосовувати не більше ніж дві таблички.

Таблички розміщуються безпосередньо під знаками, з якими вони застосовуються. Таблички 7.2.2-7.2.4 i 7.8 у разі розташування знаків над проїзною частиною, узбіччям або тротуаром розміщуються збоку від знаків.